Projektowanie, wdrażanie i administracja sieci LAN – kurs średniozaawansowany

BIGProjekt – dokumentacja wdrożeniowa

| Rodzaj materiału | Szablon do wypełnienia przez uczestnika |
| --- | --- |
| Punkt programu | Projekt całościowy – moduły 1–4 (bez DAI) |
| Czas realizacji | wypełniana w kolejnych częściach projektu |
| Plik Packet Tracer | – |

| Wykonał(a) | Data | Grupa |
| --- | --- | --- |

Tabele dokumentacji mają numery D1–D17 – tak odwołuje się do nich treść projektu. Wypełniaj tabele na bieżąco. Pola z gotową treścią (nazwy urządzeń i interfejsów, dane operatora) są podane – uzupełnij puste.

# Część 1 – adresacja IP

## Tabela D1. Podział puli 10.40.0.0/21

| Sieć | Wymagane | Adres sieci | Prefiks | Maska | Pierwszy użyteczny | Ostatni użyteczny (brama) | Rozgłoszeniowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WA – VLAN 10 KADRY | 300 |  |  |  |  |  |  |
| WA – VLAN 20 IT | 100 |  |  |  |  |  |  |
| WA – VLAN 99 ZARZĄDZANIE | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Opole – LAN | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Katowice – LAN | 180 |  |  |  |  |  |  |

Blok Warszawy (/22): ……………………………   Rezerwa: ……………………………………………………

## Tabela D2. Połączenia punkt–punkt (pula 192.168.77.0/28)

| Łącze | Podsieć /30 | Koniec A – interfejs – adres | Koniec B – interfejs – adres |
| --- | --- | --- | --- |
| OP – WA |  | OP Gi0/0/0 – | WA Gi0/1/0 – |
| WA – KAT (zapasowe) |  | WA Gi0/0/0 – | KAT Gi0/1/0 – |
| KAT – OP |  | KAT Gi0/0/0 – | OP Gi0/1/0 – |
| WA – WA-MLS1 |  | WA Gi0/0 – | WA-MLS1 Fa0/24 – |

## Tabela D3. Adresy interfejsów

| Urządzenie | Interfejs | Adres IP | Maska | Brama domyślna | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP | Gi0/0 |  |  |  | LAN Opole (brama stacji) |
| OP | Gi0/0/0 |  |  |  | WAN do WA Gi0/1/0 |
| OP | Gi0/1/0 |  |  |  | WAN do KAT Gi0/0/0 |
| WA | Gi0/0 |  |  |  | do WA-MLS1 Fa0/24 |
| WA | Gi0/1 | 198.51.100.1 | 255.255.255.252 | – | do ISP (dane operatora) |
| WA | Gi0/0/0 |  |  |  | WAN do KAT Gi0/1/0 (zapasowe) |
| WA | Gi0/1/0 |  |  |  | WAN do OP Gi0/0/0 |
| KAT | Gi0/0 |  |  |  | LAN Katowice (brama stacji) |
| KAT | Gi0/0/0 |  |  |  | WAN do OP Gi0/1/0 |
| KAT | Gi0/1/0 |  |  |  | WAN do WA Gi0/0/0 |
| WA-MLS1 | Fa0/24 |  |  |  | port routowany do WA Gi0/0 |
| WA-MLS1 | Vlan10 |  |  |  | brama VLAN 10 KADRY |
| WA-MLS1 | Vlan20 |  |  |  | brama VLAN 20 IT |
| WA-MLS1 | Vlan99 |  |  |  | brama VLAN 99 ZARZĄDZANIE |
| WA-MLS2 | Vlan99 |  |  |  | zarządzanie |
| WA-SW1 | Vlan99 |  |  |  | zarządzanie |
| WA-SW2 | Vlan99 |  |  |  | zarządzanie |
| WA-SW3 | Vlan99 |  |  |  | zarządzanie |
| ADMIN | karta sieciowa |  |  |  | stacja administratora (stały adres) |
| KL02-OP | karta sieciowa |  |  |  | stacja testowa Opole |
| KL03-KAT | karta sieciowa |  |  |  | stacja testowa Katowice |
| PC1, PC2, PC3 | karta sieciowa | DHCP | – | – | adresy z serwera DHCP (kolejna część) |

## Tabela D4. VLAN-y w Warszawie

| VLAN | Nazwa | Podsieć | Brama (SVI WA-MLS1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | KADRY |  |  |
| 20 | IT |  |  |
| 99 | ZARZADZANIE |  |  |
| 199 | NATIVE | – (VLAN natywny trunków, bez adresacji) | – |
| 999 | PARKING | – (porty nieużywane, bez adresacji) | – |

# Część 2 – budowa sieci i konfiguracja podstawowa

## Tabela D5. Połączenia fizyczne

| Lp. | Urządzenie A – port | Urządzenie B – port | Typ kabla | Potwierdzone (sąsiedztwo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OP Gi0/0/0 | WA Gi0/1/0 |  |  |
| 2 | WA Gi0/0/0 | KAT Gi0/1/0 |  |  |
| 3 | KAT Gi0/0/0 | OP Gi0/1/0 |  |  |
| 4 | WA Gi0/1 | ISP Gi0/0 |  |  |
| 5 | ISP Gi0/1 | SWIAT FastEthernet0 |  |  |
| 6 | OP Gi0/0 | OP-SW1 Gi0/1 |  |  |
| 7 | KAT Gi0/0 | KAT-SW1 Gi0/1 |  |  |
| 8 | OP-SW1 Fa0/2 | KL02-OP FastEthernet0 |  |  |
| 9 | KAT-SW1 Fa0/2 | KL03-KAT FastEthernet0 |  |  |
| 10 | WA Gi0/0 | WA-MLS1 Fa0/24 |  |  |
| 11 | WA-MLS1 Gi0/1 | WA-MLS2 Gi0/1 |  |  |
| 12 | WA-MLS1 Gi0/2 | WA-MLS2 Gi0/2 |  |  |
| 13 | WA-MLS1 Fa0/1 | WA-SW1 Fa0/1 |  |  |
| 14 | WA-MLS1 Fa0/2 | WA-SW2 Fa0/1 |  |  |
| 15 | WA-MLS1 Fa0/3 | WA-SW3 Fa0/1 |  |  |
| 16 | WA-MLS2 Fa0/1 | WA-SW1 Fa0/2 |  |  |
| 17 | WA-MLS2 Fa0/2 | WA-SW2 Fa0/2 |  |  |
| 18 | WA-MLS2 Fa0/3 | WA-SW3 Fa0/2 |  |  |
| 19 | WA-SW1 Fa0/10 | PC1 FastEthernet0 |  |  |
| 20 | WA-SW2 Fa0/10 | PC2 FastEthernet0 |  |  |
| 21 | WA-SW2 Fa0/11 | ADMIN FastEthernet0 |  |  |
| 22 | WA-SW3 Fa0/10 | PC3 FastEthernet0 |  |  |

## Tabela D6. Testy łączności

| Lp. | Z | Do | Przewidywany wynik | Rzeczywisty wynik | Wyjaśnienie różnicy / uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KL02-OP | 10.40.5.254 (OP Gi0/0) |  |  |  |
| 2 | KL02-OP | 192.168.77.1 (OP Gi0/0/0) |  |  |  |
| 3 | KL02-OP | 192.168.77.10 (OP Gi0/1/0) |  |  |  |
| 4 | KL03-KAT | 10.40.6.254, 192.168.77.9, 192.168.77.6 |  |  |  |
| 5 | OP | 192.168.77.2 (WA Gi0/1/0) |  |  |  |
| 6 | WA | 192.168.77.6 (KAT Gi0/1/0) |  |  |  |
| 7 | KAT | 192.168.77.10 (OP Gi0/1/0) |  |  |  |
| 8 | WA | 192.168.77.14 (WA-MLS1 Fa0/24) |  |  |  |
| 9 | WA | 198.51.100.2 (ISP) |  |  |  |
| 10 | WA | 8.8.8.8 (SWIAT) |  |  |  |
| 11 | KL02-OP | 192.168.77.2 (WA Gi0/1/0) |  |  |  |
| 12 | KL02-OP | 10.40.6.1 (KL03-KAT) |  |  |  |

# Część 3 – routing OSPF i dostęp do Internetu

## Tabela D7. OSPF – konfiguracja wdrożona

| Urządzenie | RID | Sieci (adres + maska odwrotna) | Interfejsy pasywne | Koszty zmienione | Liczba sąsiadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP |  |  |  |  |  |
| WA |  |  |  |  |  |
| KAT |  |  |  |  |  |
| WA-MLS1 |  |  |  |  |  |

## Tabela D8. Testy części 3

| Lp. | Z | Do / co | Przewidywany wynik | Rzeczywisty wynik | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WA | sąsiedzi OSPF: OP, KAT, WA-MLS1 – stan pełny |  |  |  |
| 2 | OP | trasa domyślna w tablicy routingu |  |  |  |
| 3 | KL02-OP | 10.40.6.1 (KL03-KAT) |  |  |  |
| 4 | KL02-OP | 192.168.77.14 (WA-MLS1) |  |  |  |
| 5 | KL03-KAT | 8.8.8.8 (SWIAT) |  |  |  |
| 6 | KL03-KAT | śledzenie trasy do 8.8.8.8 |  |  |  |
| 7 | WA | śledzenie trasy do 10.40.6.1 (KL03-KAT) |  |  |  |
| 8 | OP (łącze OP–WA wyłączone) | KL02-OP → 8.8.8.8, śledzenie trasy |  |  |  |
| 9 | KAT (hasło MD5 zmienione na jednym końcu) | sąsiedztwo KAT – OP |  |  |  |

# Część 4 – sieć lokalna Warszawy

## Tabela D9. Porty przełączników Warszawy

| Przełącznik | Porty | Tryb | VLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| WA-MLS1 |  |  |  |
| WA-MLS1 |  |  |  |
| WA-MLS1 |  |  |  |
| WA-MLS2 |  |  |  |
| WA-MLS2 |  |  |  |
| WA-MLS2 |  |  |  |
| WA-SW1 |  |  |  |
| WA-SW2 |  |  |  |
| WA-SW3 |  |  |  |

## Tabela D10. STP i EtherChannel

| Element | Wartość |
| --- | --- |
| Korzeń STP VLAN 10 / 20 / 99 |  |
| Korzeń zapasowy |  |
| Porty blokujące VLAN 10 (przykład) |  |
| EtherChannel 1 – protokół / stan |  |

## Tabela D11. Testy części 4

| Lp. | Z | Do / co | Przewidywany wynik | Rzeczywisty wynik | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | każdy przełącznik Warszawy | lista VLAN-ów: 10, 20, 99, 199, 999 z nazwami |  |  |  |
| 2 | WA-MLS1 | stan trunków: Po1, Fa0/1–3; natywny 199; dozwolone 10,20,99,199 |  |  |  |
| 3 | WA-MLS1 | stan kanału EtherChannel 1 |  |  |  |
| 4 | WA-MLS1, WA-MLS2 | korzeń STP dla VLAN 10, 20, 99 |  |  |  |
| 5 | ADMIN | 10.40.2.129, .130, .131, .132 |  |  |  |
| 6 | ADMIN | 10.40.2.142 (WA-MLS1) |  |  |  |
| 7 | WA-MLS1 Fa0/1 wyłączony | ADMIN → 10.40.2.130 (WA-SW1) |  |  |  |
| 8 | WA-MLS1 Gi0/1 wyłączony | stan Po1, ADMIN → 10.40.2.129 |  |  |  |
| 9 | dowolny port nieużywany | stan portu |  |  |  |

# Część 5 – routing między VLAN-ami i DHCP

## Tabela D12. Pule DHCP

| Nazwa puli | Sieć i maska | Brama | DNS | Wyłączone | Stacje, które otrzymały adres (adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Tabela D13. Testy części 5

| Lp. | Z | Do / co | Przewidywany wynik | Rzeczywisty wynik | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1, PC2, PC3 | adres uzyskany automatycznie |  |  |  |
| 2 | PC1 | PC2 |  |  |  |
| 3 | PC1 | PC3 |  |  |  |
| 4 | PC2 | KL02-OP (10.40.4.1) |  |  |  |
| 5 | KL03-KAT | PC1 |  |  |  |
| 6 | PC3 | 8.8.8.8 |  |  |  |
| 7 | ADMIN | 10.40.2.142 i KL03-KAT |  |  |  |
| 8 | OP | tablica routingu |  |  |  |
| 9 | WA-MLS1 | sąsiedzi OSPF |  |  |  |

# Część 6 – zabezpieczenia

## Tabela D14. Zabezpieczenia wdrożone

| Mechanizm | Urządzenia / interfejsy | Ustawienia |
| --- | --- | --- |
| SSH v2 + konto lokalne + lista VTY |  |  |
| Konsola, enable secret, szyfrowanie haseł |  |  |
| Lista KADRY_IN |  |  |
| DHCP Snooping |  |  |
| Port Security |  |  |

## Tabela D15. Testy części 6

| Lp. | Z | Do / co | Przewidywany wynik | Rzeczywisty wynik | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADMIN | SSH do WA-SW1 (10.40.2.130) i do OP (10.40.5.254) kontem admin |  |  |  |
| 2 | PC2 | SSH do WA-SW1 (10.40.2.130) |  |  |  |
| 3 | ADMIN | Telnet do WA-SW1 |  |  |  |
| 4 | konsola dowolnego urządzenia | logowanie |  |  |  |
| 5 | PC1 | ADMIN (10.40.2.141) i 10.40.2.142 |  |  |  |
| 6 | PC1 | PC2, KL02-OP, 8.8.8.8 |  |  |  |
| 7 | PC2 | ADMIN |  |  |  |
| 8 | PC1 | odnowienie adresu DHCP |  |  |  |
| 9 | WA-SW1 | baza powiązań DHCP Snooping |  |  |  |
| 10 | WA-SW1 | Port Security na Fa0/10 |  |  |  |
| 11 | WA-SW1 Fa0/10 | podłączenie innej stacji w miejsce PC1 i ping |  |  |  |
| 12 | dowolne urządzenie | hasła w konfiguracji |  |  |  |

# Część 7 – odbiór końcowy

## Tabela D16. Scenariusze awarii

| Id | Scenariusz | Przewidywane zachowanie | Obserwacja |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Awaria łącza OP–WA (wyłącz OP Gi0/0/0) |  |  |
| S2 | Awaria łącza WA-MLS1 – WA-SW1 (wyłącz WA-MLS1 Fa0/1) |  |  |
| S3 | Awaria jednego łącza Po1 (wyłącz WA-MLS1 Gi0/1) |  |  |
| S4 | Awaria WA-MLS2 (wyłącz zasilanie) |  |  |
| S5 | Awaria łącza WA – WA-MLS1 (wyłącz WA Gi0/0) |  |  |

## Tabela D17. Testy końcowe

| Lp. | Z | Do / co | Wynik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1 | PC2, PC3, KL02-OP, KL03-KAT, 8.8.8.8 |  |
| 2 | PC2 | ADMIN, KL03-KAT, 8.8.8.8 |  |
| 3 | PC1 | ADMIN |  |
| 4 | KL02-OP | PC1, PC2, 8.8.8.8 |  |
| 5 | ADMIN | SSH do OP, WA, KAT, WA-MLS1, WA-MLS2, WA-SW1..3 |  |
| 6 | KL03-KAT | śledzenie trasy do 8.8.8.8 |  |

## Pojedyncze punkty awarii i propozycje

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………